Семинар ФУ,  занятия 1-2

Описание состояния микрочастиц и их коллективов в физических установках (ФУ)

Масса ядра содержащего Z протонов и А-Z нейтронов обозначается символом M(A,Z).

Связь между энергией и массой частицы типа «а»- формула Эйнштейна:

Wа=Mac2.

Связь между энергией и частотой фотона- формула Планка:

W=hν.

Электрофизическая шкала температур: осуществляет измерение температуры в эВ:

θ[эВ]=kTe=T11600.

Т- температура в К.

Энергетический спектр коллектива микрочастиц n(W): определяет число частиц n(W)dW, обладающих энергиями в интервале (W, W+dW). При этом полное число частиц в коллективе определяется нормировочным интегралом:

N0=0∞dWn(W),                                                 (1-1)

N- полное число частиц в рассматриваемом коллективе.

Средняя энергия частицы в коллективе

W>=0∞dWWn(W).

Фазовый объем коллектива микрочастиц в ФУ Vф будем определять как объем в шестимерном пространстве координат и импульсов (x, y, z, px, py, pz), охватывающий шестимерные фазовые координаты всех частиц коллектива или какой то заданный их процент, близкий к 100%. Для двухмерного и одномерного движения частиц фазовый объем определяется аналогично в четырехмерном и двухмерном фазовых пространствах соответственно.

Распределение Больцмана частиц равновесного газа с массой М в фазовом пространстве при температуре θ:

n(p,r)=Aexp−1еθ[p22M+U(r)],                                (1-2)

A=N0BФdBΦexp.

Вертикальный и горизонтальный эмиттансы потока микрочастиц, распространяющегося в направлении перпендикулярном плоскости (х,у)- Эх, Эу можно определять двумя способами:

- через двухмерные (поперечные) фазовые объемы Вфx, Вфy, являющиеся пересечением шестимерного фазового объема с плоскостями (x, px) и (y, py) соответственно:

Эх=Вфхπpz;  Эу=Вфуπpz.                                          (1-3)

- через центральный квадратичный момент:

Эх=4pz(<x2><px2>−xpx>2)12; Эy=4pz(<y2><py2>−ypy>2)12.(1-4)

Это определение имеет смысл только для большого коллектива частиц (N»1), когда работают законы математической статистики.

Скважность импульсно- периодического потока микрочастиц:

s=(fτэф)−1,                                                (1-5)

где f- частота повторения импульсов,

τэф=1Рm0f−1dtР(t)-                                            (1-6)

эффективная длительность импульса, Р(t)- импульсная мощность, переносимая потоком частиц, Рм- максимальное значение импульсной мощности.

Задачи

1-1. Какая энергия, выраженная в МэВ соответствует массам электрона, нейтрона, протона и одной атомной единице массы (а.е.м.)?

W(m)=mс2е=0.511МэВ,   W(Mn)=Mnс2е=939.6МэВ,

W(Mp)=Mpс2е=938.3МэВ,  W(1а.е.м.)=М(12,6)с212е=931.5МэВ

1-2. Шкала электромагнитных колебаний по частоте имеет следующую группу поддиапазонов:

а) радиоволны- сверхнизкие частоты: (1.−102Гц), инфранизкие: (102−104Гц), низкие: (104−105Гц), средние: (105−106Гц), высокие (106−108Гц), сверхвысокие (СВЧ) (108−1011Гц), микроволновые (1011−1012Гц);

б) инфракрасное излучение- (1012−1014Гц)

в) видимый свет- (1014−1015Гц);

г) ультрафиолетовое излучение- (1015−1017Гц);

д) рентгеновское излучение- (1017−1019Гц);

е) гамма- кванты- 1019Гц.

Используя связь частоты с энергией и длиной волны пересчитать эту шкалу в эВ и Ао.

Энергия кванта электромагнитного излучения определяется по формуле Планка:

Wф=hνe [эВ],

а длина волны по формуле:

λ=1010cν [Ао].

Используя эти формулы, получаем соответствующие шкалы энергий и длин волн:

а) радиоволны- сверхнизкие частоты: W=4.(10-15-10-13)эВ, λ=3.(1018-1016)Ао, инфранизкие: W=4.(10−13−10−11)эВ, λ=3.(1016-1014)Ао, низкие: W=4.(10−11−10−10)эВ, λ=3.(1014-1013)Ао, средние: W=4.(10−10−10−9)эВ, λ=3.(1013-1012)Ао, высокие W=4.(10−9−10−7)эВ, λ=3.(1012-1010)Ао, сверхвысокие (СВЧ) W=4.(10−7−10−4)эВ, λ=3.(1010-107)Ао, микроволновые W=4.(10−4−10−3)эВ; λ=3.(107-106)Ао;

б) инфракрасное излучение- W=4.(10−3−10−1)эВ, λ=3.(106-104)Ао;

в) видимый свет- W=4.(10−1−1.)эВ, λ=3.(104-103)Ао;

г) ультрафиолетовое излучение- W=4.(1−102)эВ, λ=3.(103-10)Ао;

д) рентгеновское излучение- W=4.(102−104)эВ, λ=3.(10-10-1)Ао;

е) гамма- кванты- W4.104эВ, λ≤3.101Ао.

1-3. Какое количество электронов, протонов и нейтронов содеpжится в заданном объеме V дистиллированной воды.

Одна молекула воды содержит 10 электронов, 10 протонов и 8 нейтронов. В заданном объеме V cодержится

N=NA18ρV

молекул воды. Здесь NA– число Авогадро, ρ- плотность воды. Таким образом, искомые количества электронов протонов и нейтронов будут определяться соответственно следующими формулами:

Ne=5NA9ρV; Nр=5NA9ρV;Nn=4NA9ρV.

1-4. Лазер на углекислом газе генерирует импульс излучения с энергией W=0.5Дж, длительностью τ=100нс, длиной волны λ=10.6 мкм и угловой расходимостью γ=2.10-3 рад. Полагая форму импульса прямоугольной определить плотность фотонов на расстоянии 1м от выходного зеркала. Радиус лазерного луча в области выходного зеркала a=3мм. Поглощением излучения в воздухе пренебречь. Сравнить полученное значение с концентрацией частиц в водороде при нормальных условиях.

Искомая плотность фотонов выражается через плотность потока излучения лазера q(r) и энергию отдельного кванта Wф:

nф(r)=q(r)cWф=q(r)λhc2; q(r)=4Wπτ(2a+γr)2.

Таким образом, имеем окончательное выражение:

nф(r)=4Wλπhc2τ(2a+γr)2≈2.3∙1022м-3.

Полученное значение соизмеримо с концентрацией частиц в водороде при нормальных условиях:

nH=ρH2NA≈2.7∙1022м-3,

где ρН– плотность водорода.

1-5. Длины волн фотонов, испускаемых лазером на неодимовом стекле и углекислом газе равны соответственно 1.06 мкм и 10.6 мкм. Вычислить импульсы фотонов.

рф=mфс=Wфс=hνc=hλ≈6.5 10-28Н с; 6.5 10-29Н с.

1-6. В условиях задачи 1-4 найти световое давление излучения лазера Pи на поверхность с коэффициентом поглощения α=0.4, расположенную на расстоянии r=1м от выходного зеркала, перендикулярно оптической оси лазера.

Pи(r)=nф(r)c рф[α+2(1-α)]=nф(r)ch(2−α)λ=4W(2−α)πcτ(2a+γr)2≈4.3∙102 Па.

1-7. Определить фазовый объем, занимаемый нейтронами, расположенными на оси х и имеющими в момент времени t=0 начальные координаты и скорости соответственно х1,2,3,4=0; 1; 3; 5 [м]; v1,2,3,4=0; 2.105; 3.105; 105 [м/с]. Показать, что он не зависит от времени.

Фазовый объем определяется площадью четырехугольника с вершинами в точках (0, 0), (1, 2Мn), (3, 3Мn) и (5, Мn) по периметру которого в соответствии с заданными координатами и скоростями расположены частицы.

Искомый величина фазового объема Вф будет определяться площадью этого четырехугольника:

Bф=7.5∙105Мn1.256 10-21 [Дж∙с].

1-8 . Три протона в начальный момент времени находились в точках с координатами (1, 2Мp), (3, 3Мp) и (5, Мp) на фазовой плоскости. В этот момент включается постоянное электрическое поле Е. Показать, что фазовый объем рассматриваемой системы протонов не меняется во времени. Электростатическим взаимодействием протонов между собой пренебречь.

Координаты протонов на фазовой плоскости в момент времени t будут определяться следующими выражениями:

x1=1+2t+eE2Mpt2,p1=2Mp+eEt;x2=3+3t+eE2Mpt2,p2=3Mp+eEt;x3=5+t+eE2Mpt2,p3=Mp+eEt).

Введем в рассмотрение два вектора на фазовой плоскости:

a=x2−x1,p2−p1, b=x3−x1,p3−p1.

Тогда для фазового объема будет иметь место следующее выражение:

Bф(t)=12a×b=12(t+2)Mp+(4−t)Mp=3Mp[Дж∙с].

Следует отметить, что независимость фазового объема от времени носит более общий характер и распространяется на движение частиц в любом силовом поле, допускающем сведение динамической задачи к дифференциальным уравнениям к форме Гамильтона с адиабатически изменяющимися параметрами (теорема Лиувилля).

1-9. Нарисовать фазовую траекторию частицы с массой М и кинетической энергией Т, находящейся в области, ограниченной двумя непроницаемыми параллельными стенками, смещенными друг от друга на расстояние d. Скорость частицы направлена перпендикулярно стенкам.

Искомая фазовая траектория будет представлять прямоугольник на плоскости (х,р) с вершинами (х1,2MT), (х1+d,2MT), (х1+d,−2MT), (х1,−2MT).

1-10. Дифференциальный энергетический спектр ускоренных электронов в пучке с током I=1А, определяется функцией:

f(W)=Aalignl0;0≤W<5МэВ,1;5МэВ≤W<10МэВ2;10МэВ≤W<15МэВ[1/МэВ].

Определить нормировочную константу, среднюю энергию пучка и энергетический разброс.

1-11. В полости, образованной двумя параллельными и двумя перпендикулярными к ним плоскостями с прямоугольным сечением (dh) движется поток частиц с массой М и скоростью Vz (ось z направлена параллельно пластинам). Скорости частиц в поперечном направлении лежат в диапазоне (0u«Vz). Стенки имеют конечную протяженность и упруго отражают частицы. Определить эмиттансы потока частиц на выходе в свободное пространство.

Используя формулы (1-3), (1-4) имеем:

Эх=udπVz ; Эу=uhπVz.

1-12. Лазер на иттрий- алюминиевом гранате в режиме «модулированной добротности» генерирует импульсы инфракрасного излучения треугольной формы с длительностью τ=100 нс по основанию. Определить скважность при работе лазера в импульсно- периодическом режиме с частотой генерации импульсов 1 кГц.

Используя формулы (1-2) имеем:

s=Pm(4fPm0τ2tdt)−1=0.5(fτ)−1=5∙104.

1-13. На слаботочный электронный диод подается импульс напряжения в форме равнобедренного треугольника с амплитудой U0 и длительностью τ по основанию. Определить энергетический спектр электронов попадающих на анод, если эмиссионный ток с катода постоянен и равен I. Влиянием объемного заряда пренебречь.

Энергия электрона, попадающего на анод в момент времени t определяется следующим выражением:

W(t)=mc2+2eU0tτ

Из него следует, что электроны, обладающие энергией W, прилетают на анод в моменты времени

t1(W)=τ2eU0(W−mc2) и t2(W)=τ−t1(W).

Число электронов обладающих энергией в диапазоне (W, W+dW)

dN=I(dt1+dt2)e=IτeU0dW.

таким образом, из определения энергетического спектра (1-1) имеем

n(W)=IτeU0

1-14. На слаботочный электронный диод подается импульс напряжения длительностью τ, вида U(t)=4eU0τ2(τ−t)t. Определить энергетический спектр электронов попадающих на анод, если эмиссионный ток с катода постоянен и равен I. Влиянием объемного заряда пренебречь.

Энергия электрона, попадающего на анод в момент времени t определяется следующим выражением:

W(t)=mc2+4eU0τ2(τ−t)t

Из него следует, что электроны, обладающие энергией W, прилетают на анод в моменты времени

t1,2(W)=τ2(1±1−W−mc2eU0).

Число электронов обладающих энергией в диапазоне (W, W+dW)

dN=I(dt1+dt2)e=Iτ2e2U01−W−mc2eU0dW.

Таким образом, из определения энергетического спектра (1-1) имеем

n(W)=Iτ2e2U01−W−mc2eU0.

1-15. На слаботочный электронный диод подается импульс напряжения в форме синусоиды с амплитудой U0 и длительностью τ по основанию. Определить энергетический спектр электронов попадающих на анод, если эмиссионный ток с катода постоянен и равен I. Влиянием объемного заряда пренебречь.

Энергия электрона, попадающего на анод в момент времени t определяется следующим выражением:

W(t)=mc2+eU0sin(πτt).

Из него следует, что электроны, обладающие энергией W, прилетают на анод в моменты времени

t1(W)=τπarcsin(W−mc2eU0) и t2(W)=τπ[π−arcsin(W−mc2eU0)].

Число электронов обладающих энергией в диапазоне (W, W+dW)

dN=I(dt1+dt2)e=2IτπedWe2U02−(W−mc2)2.

таким образом, из определения энергетического спектра (1-1) имеем

n(W)=2Iτπe1e2U02−(W−mc2)2.

1-16. Определить энергетический спектр молекул равновесного газа при температуре θ, нормированный на число частиц

Распределение Больцмана частиц равновесного газа с массой М при температуре θ, согласно (1-2), имеет следующий вид:

n(p)=Aexp(−p22Mеθ).                                        (1-7)

Нормировочный коэффициент определяется следующим соотношением:

A=N0dp3exp(−p22Mеθ)=N04π0∞dpp2exp(−p22Mеθ)=N0(2πMеθ)32,

где N0- полное число частиц.

Таким образом, число частиц, обладающих величинами импульса, лежащими в интервале (p, p+dp), будет определяться следующим выражением:

dN(p)=4N0π(2Mеθ)32p2exp(−p22Mеθ)dp.                          (1-8)

Из этой формулы вытекает известное распределение Максвелла:

dN(u)=4N0π(M2еθ)32u2exp(−Mu22еθ)du.                           (1-9)

Выражая в формуле (1-8) величину импульса через кинетическую энергию Т в эВ, имеем искомое выражение для дифференциального энергетического спектра идеального газа:

dN(T)=2N0πθ32Texp(−Tθ)dT=n(T)dT.

1-15. Определить среднюю энергию частицы для равновесного идеального газа при температуре θ.

T>=1N00∞dTTn(T)=2π0∞dT(Tθ)32exp(−Tθ)=2θπГ(52)=3θ2πГ(12)=3θ2.

1-16. Определить среднюю величину скорости частицы для равновесного идеального газа при температуре θ.

Проводя усреднение по распределению Максвелла, имеем:

v>=1N00∞dN(u)u=4π(M2eθ)320∞duu3exp(−Mu22eθ)=8eθπМ.        (1-10)