Семинар ФУ, занятия 9-10

Диодные системы электростатических ускорителей

10.1. Определить максимальную плотность тока ионов c атомной массой Аi и зарядностью Zi, которую можно извлечь электрическим полем с границы стационарной, однородной плазмы с температурой θ и концентрацией указанных ионов ni.

Введем систему декартовых координат таким образом, чтобы ось абсцисс была направлена по нормали к поверхности плазмы.

Искомая максимальную плотность ионного тока в рассматриваемом случае будет определяться плотностью ионного термотока:

ji=eZini<Vix+>,

где Vix+>- средняя скорость ионов летящих в направлении нормали к поверхности плазмы. Усреднение осуществляется по распределению Больцмана :

Vix+>=2π(2πeMpZiAiθ)320∞dqqexp(−q22eMpZiAiθ)0∞dpxpxexp(−px22eMpZiAiθ)=eZiθ2πMpAi.

q2=pz2+py2

Учитывая формулы для средней величины скорости частицы V>=2eθπМ,получаем следующее выражение для искомой максимальной плотности ионного тока:

ji=14eZini<V>.

10-2. Найти связь между продольным размером плазменного образования и напряжением в плоском cтационарном ионном диоде с плазменным анодом c шириной ускоряющего зазора d и площадью электродов S при наличии в диоде парциальных токов ионов Ii , извлекаемых из многокомпонентной плазмы и электронного тока Ie, в предположении, что для длины Дебая выполняется условие λD«d.

При решении задачи будем исходить из уравнения Пуассона.

Из условия λD«d следует, что электрическое поле практически не проникает в плазму и на ее поверхности производную от потенциала можно положить равной нулю. Таким образом, на катоде и плазменной границе выполняются условия:

ϕ(d)=−U,ϕ(h)=0,dϕ(h)dx=0,

где h- координата плазменной границы.

В рассматриваемом случае уравнение Пуассона имеет следующий вид:

d2ϕdx2=−1ε0S(iIiVi−IeVe),

где Ii и Ie обозначают соответственно парциальные ионные токи и электронный ток в ускоряющем зазоре, а Vi и Ve- ионные и электронную скорости.

Выражая в нем скорости через потенциал, используя закон сохранения энергии, и переходя к безразмерным переменным:

w=−ϕU  и  ξ=x−hd−h

приходим к следующему дифференциальному уравнению:

d2wdξ2=P0(d−h)2S(1w−g1−w)                                 (10-1)

с безразмерным параметром:

P0=Рε0−1Mр2e                                                (10-2)

и коэффициентом электронного тока:

g=mMрIeIпр.                                                  (10-3)

Величину

Iпр=iIiAi                                                 (10-4)

будем называть приведенным ионным током, а параметр

P=IпрU−32                                                   (10-5)

ионным первеансом диода.

Параметр w имеет физический смысл относительной кинетической энергии (в единицах eU), набираемой ионом в заданной точке ускоряющего промежутка.

Дифференциальное уравнение (10-1) заменим следующей эквивалентной системой дифференциальных уравнений первого порядка:

dudξ=P0(d−h)2S(1w−g1−w),                               (10-6)

исключая из которой переменную ξ , приходим к дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными:

udu=P0(d−h)2Sdw(1w−g1−w).

Интегрируя это уравнение с нулевым начальным условием u(0)=0, имеем:

(dwdξ)2=4P0(d−h)2S[w+g1−w−g].                     (10-7)

Интегрируя это дифференциальное уравнение, учитывая, что w(0)=0, получаем следующее выражение:

2P0S(d−h)ξ=0wdw[w+g1−w−g]−12.                      (10-8)

В случае, когда электронная проводимость диода полностью подавлена (g=0), это уравнение упрощается и приобретает вид:

32P0S(d−h)ξ=w34                                         (10-9)

Из первого граничного условия следует, что w(1)=1. Подставляя это условие в (10-8) и возводя полученное выражение в квадрат, получаем соотношение

4P0(d−h)2S=01dw[w+g1−w−g]−122,                   (10-10)

которое устанавливает однозначную связь между координатой плазменной границы h и параметром P0.

При фиксированных приведенном ионном токе, определяемым только характеристиками плазмы, и параметре g соотношение (10-10) при подстановке в него формул (10-2) и (10-5) устанавливает однозначную зависимость между продольным размером плазменного образования и напряжением:

h(U)=d−2342eε02Mрf(g)SIпрU34,                            (10-11)

где

f(g)=(3401dw[w+g1−w−g]−12)2   (1.0≤f(g)<1.86)-

фактор компенсации объемного заряда ионов.

Плазменная граница в квазиплоском диоде в отсутствии средств ее фиксации может то приближаться к поверхности катода, то удаляться от него в пределах 0<h(U)<d в зависимости от значения напряжения на ускоряющем зазоре. При этом будут автоматически поддерживаться условия насыщения диода по ионному току.

10.3. В условиях предыдущей задачи установить связь между приведенным ионным током и током электронов в режиме насыщения диода по электронному току.

В режиме насыщения диода по электронному току электрическое поле внешних источников полностью компенсируется полем объемного заряда. Это означает, что электрическое поле на катоде обращается в ноль и имеет место соотношение u(1)=0, которое означает насыщение диода по электронному току, когда он достигает своего максимально возможного предельного значения. В этом случае из (9-7) следует, что при насыщении диода одновременно по ионному и электронному току имеет место равенство g=1. Это условие, согласно (9-3), устанавливает искомую однозначную связь между электронным током насыщения диода (предельным электронным током ) и приведенным ионным током:

Ie=IпрMрm.

10-4. Найти связь между током и напряжением в плоском cтационарном релятском электронном диоде c шириной ускоряющего зазора d и площадью электродов S. Начальными скоростями электронов пренебречь.

Потенциал электрического поля в плоском стационарном электронном диоде определяется уравнением Пуассона, которое в рассматриваемом случае является одномеррным и имеет следующий вид:

d2ϕdx2=−ρε0.

Граничные условия определяются заданием потенциалов на катоде и аноде:

φ(0)=0, φ(d)=U.

Сильноточные электронные диоды работают в режиме насыщения по электронному току, когда поле пространственного заряда выброшенных вперед электронов полностью компенсирует ускоряющее поле при х=0. Таким образом, система граничных условий дополняется еще одним:

dϕ(0)dx=0.

Плотность заряда можно выразить через электронный ток I с помощью следующей формулы:

ρ=-en=−ISV,

где V- скорость электрона, которую можно выразить через относительную энергию γ:

V=cβ=сγ2−1γ.

Потенциал через закон сохранения энергии:

mc2+eϕ=mc2γ

также связан с относительной энергией формулой:

ϕ=mc2e(γ−1).

Вводя безразмерную независимую переменную

ξ=xd,

в уравнение Пуассона приходим с учетом полученных выражений к следующему дифференциальному уравнению:

d2γdξ2=4πIIАd2Sγγ2−1,                                    (10-12))

где IА=4πε0mc3e−ток Альвена. Это уравнение должно удовлетворять граничным условиям:

γ(0)=1, γ(1)=1+eUmc2, dγ(1)dξ=0                                 (10-13)

Уравнение (10-12) удобно представить в виде эквивалентной системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

dudξ=4πIIАd2Sγγ2−1,                                      (10-14)

с граничными условиями:

γ(0)=1,u(0)=0, γ(1)=1+eUmc2.                               (10-15)

Исключая из системы уравнений (10-14) переменную ξ путем деления одного уравнения на другое, приходим к дифференциальному уравнению первого порядка с разделяющимися переменными u и γ:

ududγ=4πIIАd2Sγγ2−1.

Интегрируя это уравнение с начальным условием

u(1)=0,

приходим к следующему выражению:

u2=8πIIАd2Sγ2−1.

Подставляя в эту формулу второе уравнение из системы (10-14) и, извлекая из полученного соотношения квадратный корень, приходим к следующему дифференциальному уравнению, определяющему темп набора энергии электроном в диоде:

dγdξ=(8πIIА)12dS12(γ2−1)14.

Последующее интегрирование этого уравнения с учетом третьего условия в (10-15) приводит к выражению, устанавливающему связь между значением относительной энергии электрона, электронным током и текущей относительной координатой:

ξd8πIIАS=1γdγ(γ2−1)14.                                      (10-16)

Удовлетворяя уравнение (9-16) граничному условию на аноде и возводя полученное выражение в квадрат, получаем искомую зависимость тока от напряжения на аноде в режиме насыщения диода:

I=IАS8πd2(11+eUmc2dγ(γ2−1)14)2.                                 (10-17)

10.5. Найти пространственное распределение потенциала в диоде.

Подстановка выражения (10-17) в формулу (10-16) приводит к искомой неявной зависимости потенциала от координаты:

x=d11+eϕmc2dγ(γ2−1)14(11+eUmc2dγ(γ2−1)14)-1.                          (10-18)

10.6. Определить зависимость тока от напряжения в нерелятивистском электронном диоде, когда eU«mc2.

В рассматриваемом случае γ-1«1. При этом

γ2-1=(γ+1)(γ-1)≈2(γ-1)

и выражение (8-8) может быть записано в следующем приближенном виде:

I≈IАS232d2(11+eUmc2dγ(γ−1)14)2=4ε092emSd2U32=PU32.

Полученная формула выражает хорошо известный в физической электронике закон Чайлда- Богуславского- Ленгмюра (закон «3/2»). Параметр Р называется первеансом диода. Ток определяемый этой формулой принято называть током Чайлда- Богуславского- Ленгмюра (IЧБЛ).

10.7. Определить распределение потенциала в нерелятивистском электронном диоде.

Из формулы (10-18) в нерелятивистском приближении вытекает простая зависимость:

ϕ=U(xd)43.

10.8. Определить зависимость тока от напряжения в ультрарелятивистском электронном диоде, когда eU»mc2.

В рассматриваемом, когда γ»1, формула (9-17) может быть записана в следующем приближенном виде:

I≈IАS2d2(11+eUmc2dγγ12)2=I0Sd2[(1+eUmc2)12−1]2≈ε0cSd2U.

I≈4ε092ZeAMSd2U32.

10.9. При больших электронных токах на работу диода может оказывать влияние собственное магнитное поле, создаваемое потоком электронов. Для электронного диода с с дискообразными плоскими электродами радиуса R оценить условия самоизоляции.

Cоздаваемое электронным током магнитное поле на периферийной цилиндрической поверхности можно оценить по закону полного тока:

drB(r)=2πRB=μ0I,

где μ0- магнитная проницаемость вакуума. Отсюда следует формула:

В=μ0I2πR.

С использованием этой формулы можно оценить радиус кривизны траектории периферийного электрона вблизи анода следующим образом:

RL≈mceBγ(d)β(d)=mceBγ(d)2−1=RIA2μ0ε0c2Iγ(d)2−1=RIA2Iγ(d)2−1.

Приравнивая полученное выражение ширине ускоряющего зазора, получаем значение тека при котором наступает самоизоляция:

I≈ RIA2dγ(d)2−1.

10.10. Найти зависимость потенциала от продольной координаты в плоском cтационарном протонном диоде с плазменным анодом c шириной ускоряющего зазора d и площадью электродов S, при отсутствии в диоде электронного тока, в предположении, что для длины Дебая выполняется условие λD«d.

При решении задачи будем исходить из уравнения Пуассона.

Из условия λD«d следует, что электрическое поле практически не проникает в плазму и на ее поверхности производную от потенциала можно положить равной нулю. Таким образом, на катоде и плазменной границе выполняются условия:

ϕ(d)=−U,ϕ(h)=0,dϕ(h)dx=0,

где h- координата плазменной границы.

В рассматриваемом случае уравнение Пуассона имеет следующий вид:

d2ϕdx2=−Iε0SV,

где I обозначает соответственно ток создаваемый в диоде протонами, V- протонная скорость.

Выражая в нем скорости через потенциал, используя закон сохранения энергии, и переходя к безразмерным переменным:

w=−ϕU  и  ξ=x−hd−h

приходим к следующему дифференциальному уравнению:

d2wdξ2=P0(d−h)2S1w                                 (10-19)

с безразмерным параметром:

P0=Рε0−1Mр2e,                                      (10-20)

где Мр- масса протона.

P=IU−32                                           (10-21)

называют первеансом диода. Параметр w имеет физический смысл относительной кинетической энергии (в единицах eU), набираемой ионом в заданной точке ускоряющего промежутка.

Дифференциальное уравнение (10-19) заменим следующей эквивалентной системой дифференциальных уравнений первого порядка:

dudξ=P0(d−h)2S1w,                               (10-22)

исключая из которой переменную ξ, разделив первое уравнение на второе приходим к дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными:

udu=P0(d−h)2Sdw1w.

Интегрируя это уравнение с нулевым начальным условием u(0)=0, имеем:

(dwdξ)2=4P0(d−h)2Sw.                          (10-23)

Интегрируя это дифференциальное уравнение, учитывая, что w(0)=0, получаем следующее выражение:

32P0S(d−h)ξ=w34                                   (10-24)

Из первого граничного условия следует, что w(1)=1. Подставляя это условие в (10-24) и возводя полученное выражение в квадрат, получаем соотношение:

32P0S(d−h)=1,                                    (10-25)

с учетом которого из (10-24) получаем зависимость

w=ξ43,

или, с учетом принятых выше обозначений, искомую зависимость потенциала в диоде от продольной координаты:

ϕ(x)=−U(x−hd−h)43.

10.11. В  условиях задачи 10.11 найти связь между продольным размером плазменного образования и концентрацией плазмы, если температура плазмы в протонном источнике 0.1 эВ, ширина диодного зазора 0.01 м, напряжение на диодном зазоре 10 кВ.

Возводя (10-25) в квадрат, и учитывая (10-20) и (10-21) имеем

IU−32(d−h)2ε0S=49Mp2e.                                   (10-26)

Из решения задачи 10.1 можно получить  следующее выражение для тока протонов в мдиоде:

I(θ,n)=j(θ,n)S=enSeθ2πMp.

Подставляя это выражение в (10-26) и разрешая полученное уравнение относительно h, получаем искомую зависимость.